
TO： 
收件人：                电话：                传真：

FRM：中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司

联系人：冯莉           电话：13962950081        传真：

纪检人员：董智侠     电话：13906270126      传真：051368589569
需求部门经办人：李虎松（15051271658）

南通移动嵌入式开关电源询价函
（用此件确认盖章后寄回）

______________________公司：

根据南通移动公司网络建设及优化的需要，现对以下产品进行询价，如有技术疑问，请咨询工程维护部李虎松（15051271658），请贵公司就下列清单进行报价：

	序号
	名称
	单价（元/只）

	1
	嵌入式开关电源
	


指标要求：
	输入电压
	90V－280V

	输入方式
	单相三线制

	输入频率
	50Hz±10%

	输出电压
	42VDC～58VDC，额定值为48V

	尺寸（宽深高）
	不高于3U，19英寸标准宽度

	电源模块
	总容量不小于80A

	输出分路
	一次下电：63A*1＋20A*3＋16A*3
二次下电：16A*2（传输）＋10A*1(监控)

空开能独立更换、维护时不影响其他分路

	蓄电池输入分路
	开关63A×2

	安装方式
	19英寸机架安装，正面维护（不需后侧安装及维护）


注意：

1、如投标方提供的配置与本配置不符，要求相应的配置不低于本表要求的配置，否则视为无效报价。

2、以上报价均为现场到达价。
3、中标后签订协议，按实结算；订单发出后要求7个工作日内到货。
4、报价单必须盖章，密封后并加盖骑缝章。于2012年7月31日12:00之前寄送至江苏省南通市洪江路69号南通移动公司（邮编：226007），工会纪委（监察室）  董智侠（13906270126）收。
