
雅安市名山县政府采购中心

 名山县新店供水站制动控制系统设备采购公开招标
征求意见公告

（MSZCZB2012-- 25  号）
致有关供应商：
受采购人雅安市名山县万星渠管理所委托，雅安市名山县政府采购中心将对“新店供水站制动控制系统设备采购”设备采购、安装政府采购项目以公开招标方式进行采购，为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的资格条件和产品要求广泛征求各供应商的意见。
如您认为该项目的资格条件和产品要求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。
一、投标企业资格要求：

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

二、根据采购项目提出的特殊资格性条件：

  1、投标人注册资金200万元以上（含200万元）；

2、非生产厂家投标人必须获得本项目的主要设备的生产厂家授权(具体授权要求见招标文件)

三、 项目介绍：
	序号
	品目名称
	规格及型号
	计量单位
	数量

	1
	全厂自动化中控台
	1、材料：钢制喷塑；
2、外形尺寸：1200*1650*950
3、含柜内元器件：微型断路器、开关电源、防雷器、插座等
4、包含控制台内辅材等以及成套试验等项目内容。
	台
	1

	2
	中控计算机主机
	1、水厂中央过程控制及数据服务计算机工作站；
2、CPU： Xeon  W3520 前端总线2.66 8MB
3、内存：4GB (2x2GB) DDR3-1666
4、独立显卡：NVIDIA Quadro 600 1GB
5、硬盘：500GB SATA 7200rad/min
6、光驱：HP 16X DVD+-RW
	台
	1

	3
	中控计算机专业显示器
	1、21吋宽屏液晶；
2、工业控制专业显示器；
3、LED背光高亮
	台
	1

	4
	过程控制报表打印机
	1、HP工业控制专业打印机；
2、彩色打印A3图幅：
	台
	1

	5
	中控计算机控制软件
	1、正版中控计算机组态图形软件
2、开发版+运行版
3、无限点
	套
	1

	6
	PLC软件及编程
	1、正版可编程序编程软件
2、满足PLC编程及软件2048点以下
	套
	1

	7
	数据转换模块
	RS485/232总线光电式
	套
	2


	8
	全厂自动化电源机柜
	1、材料：钢制喷塑；
2、外形尺寸：2200*800*800
3、含柜内元器件：塑壳开关、开关电源、防雷器、、母排、电缆、插座等
4、包含电源柜内辅材等以及成套试验等项目内容。
	台
	1

	9
	UPS不间断电源
	1、容量：6KVA；
2、型式：不间断电源UPS在线式；
3、标准正弦波清洁电源输出；
4、火零线反接保护功能
5、TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能
6、具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上
7、满载后备60min（配松下蓄电池）
	套
	1

	10
	全厂自动化中心机柜
	1、材料：钢制喷塑；
2、外形尺寸：2200*800*800
3、含柜内元器件：塑壳开关、开关电源、防雷器、、母排、电缆、插座等
4、包含全厂自动化柜内辅材等以及成套试验等项目内容。
	台
	1

	11
	机架
	13槽机架，规格型号与PLC配套
	套
	1

	12
	MODULE-POWER电源模块
	1、规格：PLC专业电源模块；
2、输入：AC220V±10%
3、输出：DC24V，5A
	套
	1


1、通信接口：MPI接口，DP通信口；

2、电源电压:DC24V 下限20.4V 上限28.8V

3、可插拔 (MMC)存储卡

4、高速浮点运算能力

5、主机集成开关量及模拟量

	6、可扩展RS485主从站通信模块
	套
	1

	14
	MODULE-DI/DO开关模块
	1、16点晶体管开关量输入
2、与连接方式：40针前连接器
3、0信号：-30-5V，1信号：13-30V
4、电量消耗80mA，6.5W
	套
	2

	15
	MODULE-AI/AO模拟量模块
	1、4-20mA输入8回路，4-20mA输出8回路
2、与主机连接方式：40针前连接器
3、分辨率：14Bit
	套
	3

	16
	MODULE-BUS总线模块
	1、RS485主站通信模块
2、RTU通信格式
	套
	1

	17
	嵌入式工控机机（触摸屏）
	1、12.1彩色液晶显示
2、分辨率6500真彩色
3、供电电源：DC24V
4、防护等级：IP65
5、可用及可选内存：12M/12M
6、通信接口：DP接口
	台
	1

	18
	电源防雷器
	1、PRD电压等级：220V
2、放点电流：40KA
	组
	1

	19
	信号隔离器
	1、光电防雷模拟量隔离
2、放电电流：40KA
	组
	6

	20
	取水泵控制子站
	1、包含取水泵PLC控制子站
2、柜体材质：钢制喷塑
3、外形尺寸2200*800*600
4、包含塑壳断路器、接触器、水泵控制保护4回路
5、包含柜内辅材等以及成套试验等项目内容。
	台
	1

	21
	原水泵软启动控制器
	1、包含原水泵PLC控制子站
2、柜体材质：钢制喷塑
3、外形尺寸2200*800*600
4、包含塑壳断路器、接触器、软启动器、水泵控制保护4回路
5、包含柜内辅材等以及成套试验等项目内容。
	台
	2

	22
	原水泵电量通讯模块
	1、采集电压、电流、频率、有功功率等数据
2、RS485总线通讯
	套
	4

	23
	加药设备就地控制
	1、材质：钢制喷塑
2、外形尺寸：300*250*200
3、加药设备就地控制回路
	台
	3

	24
	加药搅拌机
	1、电机1.5KW，减速机输出转速300rad/min
2、不锈钢搅拌轴,不锈钢叶片
3、直径：800mm
	台
	2


1、机械式隔膜泵

2、125L/min，100w

3、被压：3-4bar

	4、可变频变量控制
	套
	2

	26
	二氧化氯发生器
	1、复合式二氧化氯啊发生器
2、200kg/h
3、含计量泵两台
4、RS485总线通信，光传输接口
	台
	1

	27
	流量、浊度仪表箱
	1、钢制喷塑
2、含微型断路器、防雷模块等元器件
3、含柜内辅材、附件及成套试验等项目内容
	台
	5

	28
	原水流量计
	1、管径DN150
2、流量0-300m3/h
3、输出：4-20mA
4、RS485 RTU modbus标准通信协议
5、高速脉冲输出
	台
	2

	29
	原水浊度计
	1、测量原水浊度
2、浊度测量范围0-10000NTU
3、输出：4-20mA
4、RS485 RTU modbus标准通信协议
	台
	1

	30
	出厂水流量计
	1、管径DN250
2、流量0-500m3/h
3、输出：4-20mA
4、RS485 RTU modbus标准通信协议
5、高速脉冲输出
	台
	1

	31
	出厂水低浊度计
	1、测量原水浊度
2、浊度测量范围0-10NTU
3、输出：4-20mA
4、RS485 RTU modbus标准通信协议
	台
	1

	32
	出厂水余氯仪
	1、测量出厂水余氯
2、余氯测量范围0-10mg/L
3、输出：4-20mA
4、RS485 RTU modbus标准通信协议
	台
	1

	33
	数据交换机
	1、以太网交换机
2、华为工业级1000M
	台
	1

	34
	避雷器
	1、电源、视频、控制信号
2、放电电流：40KA
	套
	1

	35
	矩阵切换主机
	1、32路视频输入，16路视频出，16录报警输入
2、含接线调试
	套
	1

	36
	硬盘录像系统
	1、16路输入
2、具备扩展功能，对媒体管理功能，3TBG硬盘
	套
	1

	37
	控制码分配器
	1、16路控制码分配
2、与一盘录像系统配套
	套
	1

	38
	彩色监视器
	1、21吋宽屏液晶；
2、工业控制专业显示器；
3、LED背光高亮
	台
	1


1、水厂中央过程控制及数据服务计算机工作站；

2、CPU： Xeon  W3520 前端总线2.66 8MB

3、内存：4GB (2x2GB) DDR3-1666

4、独立显卡：NVIDIA Quadro 600 1GB

5、硬盘：500GB SATA 7200rad/min

	6、光驱：HP 16X DVD+-RW
	台
	1

	40
	高清智能红外高速球
	1、室内球机，一体化摄像头；
2、26倍光学和电子变焦，焦距3.5-91mm；
3、低照度0.1Lux
	套
	4

	41
	高清智能红外高速球
	1、室外球机，一体化摄像头；
2、26倍光学和电子变焦，焦距3.5-91mm；
3、低照度0.1Lux
	套
	3

	42
	周界高清摄像机
	1、室外型，昼夜型摄像机
2、50mm定焦，枪型
	套
	9

	43
	摄像机护罩、支架
	室内，周界用，与枪机配套
	套
	9

	44
	室外球机安装立杆
	Φ100 L=3.5M 不锈钢材质 带避雷针
	根
	3

	45
	数据传输交换箱
	1、规格尺寸：300*200*150
2、材质：钢制静电喷塑
3、含微型断路器、配件等低压电器
4、含辅材、成套及实验等项目内容
	套
	16

	46
	避雷器
	1、AC220电源防雷
2、放电电流40KA
	只
	16

	47
	避雷器
	1、视频信号防雷
2、放电电流40KA
	只
	16

	48
	避雷器
	1、控制信号防雷
2、放电电流40KA
	只
	16

	49
	红外探测器
	1、红外报警探头人物主动式4光束
2、红外距离150米
	对
	9

	50
	避雷器
	报警探测器电源、信号避雷器
	只
	16

	51
	电源电缆
	YJV3*1.5  穿钢管敷设
	米
	720

	52
	控制电缆
	KVVP8*1.0 穿钢管敷设
	米
	200

	53
	控制电缆
	KVVP4*1.0 穿钢管敷设
	米
	500

	54
	控制电缆
	KVV4*1.0  穿钢管敷设
	米
	350

	55
	信号电缆
	DJYPVP2*2*1.0 穿钢管敷设
	米
	470

	56
	通讯电缆
	PROBUS-DP 穿钢管敷设
	米
	300

	57
	光缆
	单模四芯铠装光纤
	米
	500

	58
	视频电缆
	1、超五类1000M
2、穿钢管敷设
	米
	800

	59
	彩锌钢管
	规格 DN25 δ=2mm
	米
	350

	60
	彩锌钢管
	规格 DN32 δ=2mm
	米
	3000

	　
	合计
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	水质检验设备
	　
	　
	　

	61
	恒温水浴锅
	1、参考型号：HH-W420
2、恒温水浴型
	台
	1


1、可调式

	2、最大加热功率1000w
	台
	1

	63
	电动搅拌机
	1、试验室分析辅助设备
2、微型电动搅拌机
3、参考型号：JJ-Ⅰ
	台
	1

	64
	分光光度计
	1、常规重金属分析使用
2、参考型号：722A
	台
	1

	65
	手提式压力消毒锅
	1、30cm手提式压力锅
2、钢制或铝制
3、试验室分析级
	台
	1

	66
	便携式PH计
	1、范围：0-14
2、试验室分析级
	台
	1

	67
	台式干燥箱
	1、钢制式标准台式干燥箱
2、参考规格：202-0
	台
	1

	68
	便携式电导仪
	1、测量范围0-20us/cm-1
2、参考型号：DDS-11A
	台
	1

	69
	超净工作台
	钢制标准型
	台
	1

	70
	细茵培养箱
	钢制标准型
	台
	1

	71
	冰箱
	190L，双门
	台
	1

	72
	显微镜
	试验室 双目光学显微镜 10000倍
	台
	1

	73
	滤膜
	试验室标准滤膜
	袋
	5

	74
	金属接种杯
	玻璃制品
	支
	5

	75
	试管
	玻璃制品 大
	支
	50

	76
	试管
	玻璃制品 小
	支
	20

	77
	倒管
	玻璃制品
	袋
	2

	78
	培养皿
	玻璃制品
	个
	20

	79
	采样瓶
	玻璃制品
	个
	20

	80
	酒精灯
	玻璃制品
	个
	5

	81
	试管架
	铝制品，12管试管架
	个
	5

	82
	电子浊度仪
	0.01NTU-1000NTU
	台
	1

	83
	余二氧化氯检测仪
	CL2，0-10mg/L
	台
	1

	84
	机械天平
	0.1mg--200g
	台
	1

	85
	电子天平
	0.1mg--210g
	台
	1

	86
	超纯水设备
	成套设备，纯水产量5L/h
	台
	1

	87
	水质过速分析仪
	1、试验室水质分析设备
2、液晶显示面板
3、符合GB5749-85 GB5750-2006水质检测标准
4、通过配置药剂可分析常规水质35项指标
	台
	1


供应商如对上述公告要求有异议，请将意见在2012年8  月12  日下午17：00前，以书面形式向集中采购机构或采购单位提出。

联系方式：

采 购 人：名山县万星渠管理所
地    址： 名山县蒙阳镇
联 系 人：胡先生
联系电话：0835－3221828　　13551587084
集中采购机构：名山县政府采购中心
地 址：名山县蒙阳镇南大街54号
邮 编：625100
联系人：贾先生
联系电话：0835-3222639
传 真：0835-3222639 
                                        二〇一二年八月六日






1

