第一章  招标公告
国家电网公司溪洛渡左岸-浙江金华±800kV特高压直流
输电工程隔离接地开关招标活动
招标公告
招标编号：0711-12OTL07712005
1.招标条件
本招标项目的项目建设单位为国家电网公司或其所属单位（以下简称“项目单位”），建设资金为企业自有资金，招标人为国家电网公司。项目已具备招标条件，现对该批项目的开关柜进行公开招标。
2.招标范围
2.1招标货物及其数量、合同包个数（具体货物清单单独成册）
	招标编号
	货物名称
	单位
	数量
	合同包

	
	
	
	
	个数
	包号

	0711-12OTL07712005
	隔离接地开关
	组/台
	48+53
	3
	1-3


3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。
3.1投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求： 
（1）具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测能力。
（2）设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品的投运数量及其成功运行时间满足招标人的要求。如同一包内存在不同类别的设备，则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。
（3）取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。
（4）取得招标文件要求的有效认证证书及年检记录。
（5）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效生产许可证。
（6）应有良好的财务状况和商业信用。
3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求，各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下：
	包1、包2  500kV隔离开关

	目号
	货物名称
	2007年-2011年业绩要求
	试验报告
	认证证书
	生  产
许可证
	条件
备注

	
	
	条件
	技术规格
	数量
	运行
时间
	
	
	
	

	1
	550kV/4000A-63kA单（双）柱垂直伸缩式隔离开关
	条件1
	550kV/4000A-63kA单（双）柱垂直伸缩式隔离开关
	3组
	1年
	型式试验
	ISO9000
	/
	满足目号1和2之一即可

	2
	550kV/4000A-63kA双柱水平伸缩式隔离开关
	条件1
	550kV/4000A-63kA双柱水平伸缩式隔离开关
	3组
	1年
	型式试验
	ISO9000
	/
	

	


	包3 35kV 隔离开关

	目号
	货物名称
	2007年-2011年业绩要求
	试验报告
	认证证书
	生  产
许可证
	条件
备注

	
	
	条件
	技术规格
	数量
	运行
时间
	
	
	
	

	（24）
	40.5kV/2500A-40kA双柱水平（V型）旋转式隔离开关
	条件1
	40.5kV/2500A-40kA双柱水平（V型）旋转式隔离开关
	20组
	1年
	型式试验
	ISO9000
	/
	

	


3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标。
3.5各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1本次实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于2012年9月20日至2012年9月25日，每日上午9：00时至下午17：30时（北京时间，下同），登陆国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）凭企业CA证书电子钥匙购买招标文件，具体操作可参见网站“下载专区”内介绍。
电子商务平台咨询电话010-63411000。
4.2招标文件（电子文件）每包售价详见本公告第2条招标范围，招标文件售后不退。
5.投标文件的递交
5.1纸质投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2012年10月10日上午9：30，地点为下列国网物资有限公司（北京市西城区六铺炕街5号）办公大楼会议室；电子投标文件提交招标人招投标信息系统的截止时间同上。
5.2投标截止时间之后送达或者未送达指定地点的纸质投标文件，投标截止时间之后提交或者未提交指定信息平台（系统）的电子投标文件，招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件。
6.发布公告的媒介
本次招标采取公开招标方式，招标代理机构仅在“中国采购与招标网”(www.chinabidding .com.cn)和“国家电网公司电子商务平台”（https://ecp.sgcc.com.cn）上发布招标公告，招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。
7.招标文件购买联系方式
招标代理机构：国网物资有限公司
地    址：北京市西城区六铺炕街5号
邮    编：100120
联 系 人：张继巍、王华勋、郭云
电    话：010-82288848，8830，8833
传    真：010-82288836
电子邮件：zhangjiwei@sgm.sgcc.com.cn 
网    址：https://ecp.sgcc.com.cn
开户银行：工商银行六铺炕支行 
账    号：0200022319006839209

收款人名称：国网物资有限公司
