
采购技术需求

一、采购一览表

标项：

	标项
	设  备  名  称
	单位
	数量
	交货期

	1
	沥青混合料保温运输车
	辆
	1
	合同签订后20个
工作日内

	2
	发电机
	台
	3
	

	3
	双钢轮振动压路机
	台
	3
	

	4
	维特根小型铣刨机
	台
	1
	

	5
	沥青洒布车
	辆
	2
	

	6
	皮卡车
	辆
	5
	


注：1、除采购文件明确的品牌外,欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参与。

二、采购需求

标项1: 沥青混合料保温运输车
	序号
	技术参数
	具体要求

	1
	底盘型号
	东风天锦DFL1160BX或更优

	2
	型式
	平头，4×2后驱动或更优

	3
	发动机型号
	B190 33或更优

	4
	功率（kw/rpm）
	≥130/2400

	5
	最大扭矩（Nm/rpm）
	≥600/1300

	6
	排放标准
	GB17691-2005（国Ⅲ）或更优

	7
	驾驶室准乘人数
	3人

	8
	整车整备质量（kg）
	≥8000

	9
	最大总质量（kg）
	≥14000

	10
	最高车速（km/h）
	≥80

	11
	百公里油耗（L）
	＜25

	12
	点火方式
	自动点火

	13
	加热方式
	导热油加热

	14
	燃烧器
	进口知名品牌

	15
	燃烧器功率
	≥100000kcal/h

	16
	发动机功率
	≥5KW（要求进口品牌）

	17
	出料输送方式
	螺旋输送

	18
	输送能力
	0--500 kg/min

	19
	沥青罐额定容量（L）
	≥210

	20
	保温料仓额定容积（m3）
	≥5

	21
	过夜保温功能
	标配

	22
	保温料仓
	采用液压自动启闭系统

	23
	液压泵
	国际知名品牌

	23
	液压系统最大压力（MPa）
	≥17

	24
	液压系统最高油温（℃）
	≥80

	25
	导热油最高使用温度（℃）
	≥180

	26
	安全警示
	带有LED箭头指示灯，提高施工的安全性

	27
	本车需免税且符合机动车牌照申领要求
	

	28
	其他
	由投标人自行填写


标项2：发电机
	序号
	技术参数
	具体要求

	1
	额定输出功率
	≥100KW

	2
	额定电压
	400V/230V

	3
	额定频率
	≥50HZ

	4
	电制
	三相四线制

	5
	额定电流
	180A

	6
	稳态电压调整率
	≤±1%

	7
	瞬态电压调整率
	-15%～+18%

	8
	电压恢复时间
	≤ 2Ｓ

	9
	稳态频率调整率
	≤  2%

	10
	频率稳定时间
	≤  4 S

	11
	波动率
	≤  1%

	12
	重量
	≥1100Kg

	13
	冷却方式
	闭式水冷却或更优

	14
	移动拖车
	标配

	15
	柴油机
	康明斯或更优

	16
	输出功率
	≥100KW

	17
	气缸数量
	6个

	18
	排气量
	≤7L

	19
	油耗
	≤230 g/kw.h

	20
	转速
	1500r/min

	21
	起动方式
	电启动

	22
	调速方式
	电子调速

	23
	发电机
	知名品牌

	24
	励磁方式
	自励磁、自散热

	25
	调压系统
	自动电压调节

	26
	绝缘等级
	F级

	27
	防护等级
	IP21

	28
	短时过电流
	≥4 S

	29
	过载能力
	≥2min



标项3：双钢轮振动压路机
	序号
	技术参数
	具体要求

	1
	重量及压力
	

	1.1
	工作重量
	≥10000kg

	1.2
	前/后轮静重
	≥5000kg

	1.3
	运输重量
	≥10000kg

	1.4
	前/后轮静线荷载
	≥270/269N/cm

	2
	主要尺寸参数
	

	2.1
	前/后钢轮宽度
	≥1600mm

	2.2
	前后钢轮直径
	≥1100mm

	2.3
	前/后轮钢板厚度
	≥20mm

	2.4
	外侧最小转弯半径
	≤6000mm

	2.5
	轴距
	≥3000mm

	2.6
	最小离地间隙
	≤360mm

	2.7
	外形尺寸（长*宽*高）
	由投标人提供

	3．
	柴油机性能
	

	3.1
	品牌及型号
	由投标人提供

	3.2
	制造厂及国别
	由投标人提供

	3.3
	额定功率
	≥85KW

	3.4
	冷却方式
	水冷/风冷

	3.5
	正常作业油耗
	l/h，请投标人填写

	3.6
	电气系统电压
	24V

	4.
	振动性能
	

	4.1
	变频/变幅方式
	无级/有级

	4.2
	各激振频率值
	Hz，请投标人填写

	4.3
	各激振力值（单轮）
	≥120/20KN

	4.4
	各振幅值
	≥0.7/0.3mm

	4.5
	振动钢轮
	双轮

	4.6
	带自动起振、停振系统
	

	4.7
	振动驱动方式
	液压

	4.8
	配置自动振动控制系统
	

	5．
	液压行走驱动系统
	

	5.1
	最大行驶速度
	≥8Km/h

	5.2
	爬坡能力
	≥30%

	5.3
	驱动轮
	全轮

	5.4
	驱动型式
	全液压

	5.5
	传动方式
	液压

	6．
	转向系统
	

	6.1
	转向系统型式
	铰接摆动

	6.2
	转向方式
	全液压

	6.3
	转向角/摆动角
	≥30/±4度

	7．
	制动系统
	

	7.1
	驻车/安全制动方式
	全液压

	7.2
	行走制动方式
	全液压

	8．
	喷水系统
	

	8.1
	水喷淋方式
	压力

	8.2
	流量控制
	可变

	8.3
	前后轮喷水系统型式
	2套独立

	8.4
	喷水系统条件方式
	自动/手动

	8.5
	每个钢轮喷嘴数量
	≥5个

	8.6
	过滤器数量
	≥2个

	8.7
	水箱数量/材质
	≥2个/工程橡胶等不易腐蚀材料

	9．
	容量
	

	9.1
	燃油箱容量
	≥200升

	9.2
	液压油箱容量
	≥100升

	9.3
	水箱总容量
	≥800升

	10
	其他
	

	10.1
	方向盘/座椅型式
	固定/移动

	10.2
	车架型式
	铰接

	10.3
	钢轮结构型式
	框架

	10.4
	带前后照明系统
	

	10.5
	带工作照明系统
	

	10.6
	带闪烁示警灯
	

	10.7
	带各类故障报警装置
	

	10.8
	带驾驶室，配空调
	

	10.9
	无故障工作时间
	≥1000小时


标项4：维特根小型铣刨机
	序号
	技术参数
	具体要求

	1
	主要用途
	沥青路面的铣刨

	2
	最大铣刨宽度
	≥500 mm

	3
	最大铣刨深度
	≥110 mm

	4
	转子
	

	4.1
	刀间距
	12mm

	4.3
	刀具数
	≥35

	4.4
	转子直径
	≤470 mm（含刀具时）

	4.5
	转子驱动方式
	机械式

	5
	发动机
	

	5.1
	规格型号
	需进口（投标人填写）

	5.2
	水冷式，排放标准
	EPA Tier Ⅲ / EU Stage Ⅲ 或更优

	5.3
	功率
	≥40kW

	5.4
	排量
	≥3100cm3

	5.5
	耗油量
	满负荷≤13L/h，2/3负荷≤9L/h

	6
	速度及爬坡能力
	

	6.1
	工作档最高速度
	≥25m/min

	6.2
	行走档最高速度
	≥6km/h

	6.3
	最大理论爬坡能力
	≥80%

	6.4
	离地间隙
	≥310mm

	6.5
	转子最大横向倾角
	≥8°

	7
	质量
	

	7.1
	自身质量
	≤4500 kg

	7.2
	工作质量
	≤4600kg

	7.3
	前轮尺寸
	≥￠500*250mm

	7.4
	后轮尺寸
	≥￠405*130mm

	8
	行走驱动系统
	

	8.1
	轮胎行走方式
	实心橡胶轮胎

	8.2
	液压无级变速驱动，带差速锁
	

	9
	转向系统
	

	9.1
	液压转向
	

	9.2
	最小铣刨半径
	≤400mm

	10
	制动系统
	

	10.1
	液压+机械式
	

	11
	撒水系统
	

	11.1
	用于防尘及冷却刀具
	

	11.2
	水箱容积
	≥260 L

	12
	铣刨深度控制
	

	12.1
	具备深度控制功能。
	

	13
	其他箱体容积
	

	13.1
	燃油箱
	≥60 L

	13.2
	液压油箱
	≥45 L

	14
	电系统
	24 V

	15
	收料皮带
	

	15.1
	皮带宽度
	≥250 mm

	15.2
	理论输料能力
	≥30m³/h

	15.3
	运输尺寸（长*宽*高）
	投标人填写

	16
	驾驶台
	

	16.1
	驾驶座椅能够前后移动和侧移，操纵舒适、方便观察
	

	16.2
	方向盘角度可调，以适应不同机手及不同操作姿态
	

	16.3
	主控制面板及扶手控制面板，均配带锁罩盖，以防盗损及破坏
	

	16.4
	上下驾驶台的通道，位于机器后部，更加安全
	

	17
	提供2009年1月1日至今推介机型在中国的销售数量
	

	18
	提供质保期外常用或易损部件的详细清单及价格，供招标人在必要时采购。
	

	19
	配输送皮带
	


标项5：沥青洒布车
	序号
	技术参数
	具体要求

	1
	底盘
	东风或更优

	2
	发动机
	国产知名品牌

	3
	功率
	≥80KW

	4
	最高车速
	≥90KM/H

	5
	排放
	国Ⅲ或更高（必须达标）

	6
	整车装备质量
	≥5000kg

	7
	最大爬坡度
	≥30%

	8
	燃烧器
	进口品牌

	9
	燃烧器柴油箱容量
	≥40L

	10
	燃油箱容量
	≥160L

	11
	液压油箱容量
	≥160L

	12
	沥青泵
	国产知名品牌或更优

	13
	沥青泵排量
	≥600L/min

	14
	沥青罐容量
	≥5000L

	15
	喷头个数
	≥36个

	16
	沥青喷洒宽度
	最大宽度达到6m

	17
	沥青洒布量
	0.2--3 L/㎡

	18
	空压机
	

	19
	空压机排量
	≥0.25m³/min

	20
	发电机
	进口品牌

	21
	发电机功率
	≥0.5KW

	22
	升降汽缸
	国产知名品牌或更优

	23
	液压马达
	国产知名品牌或更优

	24
	其他
	由投标人自行填写

	25
	本车需免税且符合机动车牌照申领要求
	


标项6：皮卡车
	序号
	技术参数
	

	  1
	发动机
	 直列四缸汽油机

	  2
	排量
	≥2300CC

	  3
	功率
	≥100KW

	  4
	排放
	国Ⅲ

	  5
	驱动形式
	四驱

	  6
	载客人数
	5人

	  7
	车体结构
	承载式

	  8
	轴距
	3000mm

	  9
	
	有自动防抱死刹车系统

	10
	详细参数及配置
	请投标人提供。


2、商务需求

2.1交货时间及地点

(1) ★中标人应在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同，所签订的合同应按照招标文件和中标人投标文件的约定。合同签订后20个工作日内供货。交货地点：杭州市萧山区公路管理处项目指定地点。                                                 

(2)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求：

(1) ★质保期: 1年。

质量保证期内提供免费上门维护、修复服务，如出现问题，供货单位在接到电话后，12小时内响应，24小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购货物的备用件或整体问题部分更换等措施，以保证用户单位的正常使用。

(2)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(3)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(4)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。
3、项目保修维修 

(1)采购的物品，均按国家三包规定实行保修（除标项内已有说明外）。

(2)维保支持一年。在质保维保期外响应时间同前。

(3)终身提供维修。

4、项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等。送货方案。

5、★付款方式

中标单位货到验收合格（车辆协助用户单位上牌完成）后一次性付清合同总价的95%,余款作为质保金,保修期满后1个月付清。

杭州市萧山区公路管理处“公路养护设备（地磅、沥青混合料保温运输车、发电机、双钢轮振动压路机、沥青摊铺机、维特根小型铣刨机、沥青洒布车、皮卡车等）政府采购项目
评标细则

综合评分法

1.在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

2.商务、技术部分评分细则（60分）：

	序号
	评  分  内  容
	分 数
	评分要点

	1
	设备配置选型情况
	对技术参数的
响应情况
	0-18分
	投标设备的技术参数对招标文件技术要求的响应程度。
（1）全部满足技术参数的得16分；

（2）每正偏离一条，加1分，最多加2分；

（3）每负偏离一条，扣1分，累计偏离≥5条，得0分。

	
	
	投标设备配置合理性和先进性
	0-16分
	（1）配置好、性能优得10-16分；
（2）配置较好、性能良好得5-9分；

（3）其余得0-4分。

	2
	质保年限
	0-4分
	投标人对本次投标设备提供的质保服务：保修期为1年得2分，高于1年每6个月加1分，加满为止。

	3
	设备供货、交付时间
	0-3分
	承诺按客户要求供货交付时间的得2分，优于招标文件的得3分。

	4
	投标文件的编制质量
	0-4分
	投标文件内容是否清晰明确。

	5
	品牌知名度
	0-2分
	（1）国内知名品牌并获得部级及以上荣誉证书得2分；
（2）其余得1分。

	6
	技术服务支持及
售后服务承诺
	1-5分
	（1）售后服务承诺最优，售后服务机构人员配备强，得4-5分；
（2）售后服务承诺较好、售后服务机构人员配备较好得2-3分；

（3）其余得0-1分。

	7
	备品备件供应承诺及价格（免费质保期外）
	1-4分
	（1）备品备件充足，价格合理得4分；
（2）备品备件较充足，价格较高得2分；（3）其余得1分。

	8
	2010年至今同类产品
销售业绩
	0-4分
	每提供一个得1分，本项最高得4分。开标时必须现场递交合同原件或中标通知书，未递交或递交的原件与复印件不符的均按不得分处理。


注：1.上述内容，投标文件未涉及的得0分。

  2. 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

3.商务部分评分方法（40分）：

	价格权值
	计算方法

	价格权值=0.4
	最低有效投标价格价作为评标基准价，
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位）


4.其他需说明事项

⑴.所投设备必须是全新，未曾使用过的。
⑵.提供的设备必须备齐专用工具和其他生产上需要的辅助器具并提供清单，提供的设备必须配备一年备件和易损件并提供清单。
⑶.投标人按标配列出主要性能参数表及配置清单。
⑷.所提供的设备必须符合国家有关制标准和计量标准。
⑸.在杭州地区有维修点。
⑹.投标人认为其它必要的功能和配置，并简述对所投产品的特点和相应的技术优势。
PAGE  
9

